PORTAMATRICULAS PARA YAMAHA FZ1 FAZER/ABS 06’-14’

LICENSE SUPPORT FOR YAMAHA FZ1  FAZER/ABS  06’-14’

REF.4074N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Desmontar el portamatrículas original. Dismount the original license support.

- Pasar las bridas de plástico que fijan los cables de los intermitentes en las ranuras (5). Montar el soporte principal(6) utilizando los tornillos originales (1) y las tuercas M8(2) que se suministran. A continuación montar el soporte de matricula(7) usando los tornillos M6x15(4) y las tuerca M6(3). Put the plastic bridles that fix the turn signals cables in within the fissures (5). Mount the principal support (6) using the original fasterners (1) and the M8 nuts (2) supplied. Next, mount the license support (7) using the M6x15 fasteners (4) and the M6 nut (3).

- Fijar los cables de los intermitentes mediante las bridas de plástico en las ranuras (5). Fix the turn signals cables through the plastic bridles in within the fissures (5).

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the license support:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tuercas M8 DIN6923 c/blanco | White M8 DIN6923 nuts | 4 |
| 3 | Tuercas M6 DIN6923 c/blanco | White M6 DIN6923 nuts | 2 |
| 4 | Tornillos M6X15 DIN1001 c/negro | Black M6x15 DIN1001 fasteners | 2 |
| 5 | Bridas de plástico | Plastic bridles | 2 |
| 6 | Soporte metalico | Metal supports | 1 |
| 7 | Soporte metalico | Metal supports | 1 |